# Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini menutup disertasi dengan membahas keterpaduan temuan dari jalur diagnostik (Bab IV) dan jalur prognostik (Bab V), kemudian merumuskan blueprint sistem perawatan prediktif tiga-tier yang menyatukan keluaran kedua jalur. Setelah itu bab ini merangkum lima novelti penelitian secara kuantitatif, menguraikan keterbatasan yang perlu diperhitungkan dalam pemaknaan hasil, dan memaparkan tujuh rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan urutan dampak yang diperkirakan.

## Pembahasan Terintegrasi

Dua jalur penelitian dalam disertasi ini menghasilkan dua lapisan interpretabilitas yang berbeda secara fundamental, bukan dua cara alternatif untuk menjawab pertanyaan yang sama. Jalur diagnostik (Bab IV) menghasilkan Fault Signature Maps (FSM) sebagai lapisan pertama: atribusi tingkat sinyal mentah dengan cakrawala waktu sekitar 42,67 milidetik per jendela analisis. Jalur prognostik (Bab V) menghasilkan pemetaan SAE-BPFx sebagai lapisan kedua: konsep laten tingkat hidden state yang dibangun dari ratusan rekaman degradasi lintas waktu. Keduanya mengeksploitasi tanda fisik yang sama dari bearing yang rusak, namun pada resolusi temporal yang berbeda.

Pada Subbab IV.12 ditunjukkan bahwa puncak FSM tidak sejajar dengan periode teoretis BPFO/BPFI/BSF, sehingga WDCNN menyimpulkan kerusakan melalui morfologi transien impuls, bukan melalui periodisitas frekuensi karakteristik bearing. Sebaliknya, pada Subbab V.6 terlihat bahwa fitur SAE berkorelasi secara signifikan dengan amplitudo envelope spectrum pada pita BPFx. Perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan mencerminkan perbedaan cakrawala waktu: WDCNN mengklasifikasikan satu jendela pendek berdasarkan karakteristik morfologi transien, sedangkan backbone RUL mempelajari evolusi degradasi lintas ratusan akuisisi dan, dalam proses itu, menyerap fisika BPFx ke dalam ruang latennya.

Jejak konsistensi lintas lapisan dapat ditelusuri dari feature ranking SHAP hingga ke konsep laten SAE. Pada Subbab IV.7 dan Subbab IV.8 terlihat bahwa fitur kurtosis, crest factor, dan energi pita BPFI/BPFO secara konsisten mendominasi atribusi SHAP model berbasis kernel maupun model berbasis pohon keputusan. Fitur-fitur tersebut mencerminkan kehadiran impuls terlokalisasi dalam sinyal getaran. Impuls yang sama dideteksi FSM pada level sinyal mentah (Subbab IV.10), dan amplitudo kumulatifnya, yang terwakili dalam spektrum envelope Hilbert pada pita BPFx, terkodekan dalam fitur SAE lintas ratusan akuisisi (Subbab V.6). Dengan demikian, ketiga lapisan, yaitu fitur agregat, FSM sinyal, dan konsep laten SAE, mengeksploitasi tanda fisik yang sama dari mekanisme degradasi yang sama.

Temuan ablasi pada Subbab IV.13 menambahkan dimensi desain yang tidak terduga pada kerangka ini. BatchNorm meningkatkan akurasi klasifikasi WDCNN sebesar 3,60 poin persentase, tetapi menurunkan discriminability FSM; sebaliknya, penghapusan BatchNorm menaikkan discriminability FSM sebesar 133% (dari 0,315 menjadi 0,735 pada subset ablasi). Dalam perspektif sistem perawatan prediktif terintegrasi, pengamatan ini memberikan panduan arsitektural konkret: varian WDCNN dengan BatchNorm cocok untuk Tier 2 yang mengutamakan akurasi penjadwalan perawatan, sementara varian tanpa BatchNorm lebih sesuai untuk keperluan audit dan penelitian lanjutan yang membutuhkan jejak atribusi sinyal yang ekspresif.

## Kerangka Sistem Perawatan Prediktif Multi-Tier

Empat karya empiris yang membentuk disertasi ini secara kolektif memungkinkan perumusan blueprint sistem perawatan prediktif tiga-tier yang dapat diaudit lapis demi lapis. Setiap tier menerima keluaran tier sebelumnya sebagai masukan tambahan dan menghasilkan informasi pada tingkat kepastian dan biaya komputasi yang berbeda. Arsitektur ini dirancang mengikuti prinsip gradasi beban komputasi: triage awal di perangkat sensor, identifikasi jenis kerusakan di gateway pabrik, dan estimasi sisa umur pakai di infrastruktur komputasi terpusat.

Tabel VI.1 Kerangka sistem perawatan prediktif tiga-tier berbasis vibrasi

| Tier | Lokasi | Model | Lapisan XAI | Keluaran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | Edge IoT; sensor / SKF IMx-8 | SVM/LR berbasis HI 36-D (Suharto dkk., 2024) | SHAP KernelExplainer (atribusi fitur) | Triage anomali (ya/tidak) |
| Tier 2 | Edge Server; gateway pabrik | WDCNN + FSM (Suharto dan lainnya, 2025) | SHAP DeepExplainer + FSM (atribusi sinyal) | Jenis dan keparahan kerusakan; akurasi 99,87% |
| Tier 3 | Cloud/GPU; AWS / on-premise | Backbone RUL + SAE-BPFx (Suharto dan ko-promotor, 2025) | Pemetaan SAE ke BPFx; bootstrap CI; uji permutasi | Estimasi RUL + audit korespondensi laten–fisika |

Seperti terlihat pada Tabel VI.1 dan Gambar VI.1, setiap tier dirancang agar dapat berdiri sendiri, namun keluarannya memperkaya tier berikutnya. Triage anomali Tier 1 menyaring rekaman dalam kondisi normal sebelum meneruskannya ke Tier 2, dengan demikian Tier 2 hanya memproses segmen yang sudah dicurigai mengandung kerusakan. Konfirmasi jenis dan keparahan kerusakan dari Tier 2 kemudian memberikan konteks bagi Tier 3 untuk memilih backbone RUL yang paling sesuai dengan profil kerusakan yang terdeteksi.

Gambar VI.1 Arsitektur sistem perawatan prediktif tiga-tier. Aliran data bergerak dari kiri ke kanan mengikuti gradasi kompleksitas komputasi. Lapisan XAI di bawah setiap tier (kotak putus-putus) menyediakan keterbacaan yang sesuai dengan peran pengguna: teknisi sensor (Tier 1), insinyur perawatan (Tier 2), dan analis data atau manajer aset (Tier 3). Umpan balik dua-arah antara Tier 3 dan ERP/CMMS mengintegrasikan estimasi RUL dengan jadwal produksi.

Integrasi dengan sistem ERP dan Computerized Maintenance Management System (CMMS) menjadikan keluaran Tier 3 bukan sekadar angka prediksi, melainkan masukan konkret bagi pengambilan keputusan operasional. Estimasi sisa umur pakai yang diperbarui pada setiap batch akuisisi memungkinkan manajer aset menyesuaikan jadwal penggantian komponen dengan jendela waktu henti yang sudah direncanakan, sehingga menghindari penghentian darurat yang mengganggu kesinambungan produksi. Pita kepercayaan 95% dari prosedur bootstrap (Subbab V.4) memberikan informasi risiko kuantitatif yang dapat diterjemahkan langsung ke prioritas intervensi perawatan.

## Kesimpulan

Lima novelti yang dirumuskan pada Subbab I.3 telah dibuktikan secara empiris atau dirumuskan sebagai kontribusi konseptual yang didukung oleh bukti penempatan komponen. Status pembuktian setiap novelti dinyatakan secara eksplisit untuk membatasi klaim sesuai dengan lingkup eksperimen yang dilaksanakan.

Novelti 1: Fault Signature Maps. FSM adalah lapisan XAI pertama yang beroperasi langsung pada sinyal mentah 2.048 titik untuk WDCNN, dengan tiga varian (Signed, Absolute, Variance) dan tiga metrik validasi (discriminability, severity monotonicity, split-half stability). Nilai split-half stability 0,940 menunjukkan FSM sangat stabil lintas subset data uji; discriminability index sebesar 0,216 pada varian baseline menunjukkan perbedaan antarkelas yang terukur; severity monotonicity fraction mencapai 17,6% untuk kelas Ball, 13,8% untuk IR, dan 8,6% untuk OR, mencerminkan gradasi keparahan yang dapat dibedakan dari atribusi sinyal. Status: empiris.

Novelti 2: Trade-off BatchNorm terhadap Discriminability FSM. Penelitian ini melaporkan untuk pertama kalinya bahwa BatchNorm meningkatkan akurasi klasifikasi WDCNN sebesar 3,60 poin persentase, namun menurunkan discriminability FSM; secara setara, penghapusan BatchNorm menaikkan discriminability FSM sebesar 133%, dari nilai 0,315 (varian A, dengan BN) menjadi 0,735 (varian C, tanpa BN) pada subset ablasi. Temuan ini memberikan panduan desain konkret bagi peneliti dan rekayasawan: varian dengan BatchNorm dipilih untuk prioritas akurasi operasional pada Tier 2, sedangkan varian tanpa BatchNorm dipilih ketika auditabilitas sinyal diutamakan, misalnya dalam konteks penelitian lanjutan atau pengembangan standar inspeksi. Status: empiris.

Novelti 3: SAEBearing. Adaptasi pertama mechanistic interpretability berbasis Top-k Sparse Autoencoder ke domain prognostik rolling element bearing menghasilkan temuan yang dapat diverifikasi statistik. Hit-rate BPFI pada PHM2012 mencapai 2,3% (24 dari 1.024 fitur, p < 0,001) dengan korelasi Pearson maksimum r = 0,447. Pada XJTU-SY dengan dataset tiga kondisi operasi yang lengkap, hit-rate tersebar pada BPFI (1,5%), BSF (1,6%), dan BPFO (0,7%) dengan rmax=0,468 (p < 0,001), mencerminkan keragaman mode kegagalan lintas kondisi beban pada dataset yang diperbaiki. Kedua dataset mengikuti pola yang konsisten dengan mode kerusakan dominannya: BPFI untuk PHM2012 yang menunjukkan mixed inner/outer race spalling, dan distribusi BPFI/BSF/BPFO pada XJTU-SY yang mencerminkan keragaman mode kegagalan lintas kondisi beban. Status: empiris.

Novelti 4: Universalitas dan Ketataran Statistik. Tiga arsitektur backbone (Mamba-xLSTM-Net, N-BEATS-xLSTM-RUL, SparseGate-TCN-RUL) diuji pada empat dataset (PHM2012, XJTU-SY, IMS, CWRU sebagai validasi silang) di bawah protokol pelatihan bersama yang identik, yaitu 75 epoch, tiga seed, presisi bf16, batch 512, dan window 32. Konvergensi dominansi BPFx lintas arsitektur mengindikasikan bahwa kecenderungan merepresentasikan fisika frekuensi karakteristik bearing bukan artefak satu arsitektur tertentu, melainkan properti yang muncul dari proses pelatihan RUL itu sendiri. Validasi melalui bootstrap CI dan uji permutasi (masing-masing B=1.000 ulangan), diperkuat dengan dua negative control (model Xavier-init dan hidden state Gaussian acak) yang keduanya menghasilkan hit-rate mendekati nol, mengeliminasi hipotesis bahwa korespondensi SAE–BPFx merupakan artefak arsitektur atau artefak prosedur pelatihan SAE. Status: empiris.

Novelti 5: Kerangka Konseptual PdM Multi-Tier. Sintesis FSM (atribusi masukan) dan SAE-BPFx (konsep laten) ke dalam blueprint sistem perawatan prediktif tiga-tier yang dapat diaudit lapis demi lapis merupakan kontribusi konseptual yang didukung oleh hasil empiris N1–N4. Penempatan model pada setiap tier didasarkan pada jumlah parameter, estimasi latensi inferensi, dan jenis XAI yang sesuai dengan peran pengguna di tier tersebut, sebagaimana diringkas dalam Tabel VI.1 dan Gambar VI.1. Status: konseptual/sintesis, bukan klaim hasil deployment lapangan.

Berdasarkan pemetaan Tujuan–RQ–Novelti yang ditetapkan pada Subbab I.3: Tujuan 1 (RQ1, sistem PdM multi-tier) dijawab pada level blueprint arsitektur melalui N5. Tujuan 2 (RQ2, konsistensi multi-model lintas dataset) dijawab secara empiris melalui N4 untuk prognostik dan melalui Sub-RQ2.1 untuk diagnostik. Tujuan 3 (RQ3, transparansi XAI untuk adopsi industri) dijawab secara empiris melalui tiga novelti berlapis: N1 (atribusi masukan), N2 (ablasi arsitektur), dan N3 (konsep laten). Kontribusi inti disertasi adalah membangun jembatan pertama yang dapat diverifikasi statistik antara deep learning berbasis data dan teori getaran bearing klasik, melalui prosedur yang reproduktibel dan pengujian statistik yang transparan.

## Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan pada lingkup dan desain eksperimen perlu dicatat agar pemaknaan hasil tidak melampaui bukti yang tersedia.

Kondisi operasi tunggal per dataset. PHM2012 hanya mencakup tiga kondisi beban tetap (1.800 rpm/4 kN; 1.650 rpm/4,2 kN; 1.500 rpm/5 kN), dan pengujian dilakukan pada partisi bearing-wise dari kondisi yang sama dengan kondisi pelatihan. XJTU-SY dan IMS menunjukkan keseragaman kondisi operasi yang serupa. Model yang dilatih pada kondisi tetap memerlukan adaptasi lebih lanjut sebelum dapat diterapkan pada kondisi operasi yang berfluktuasi secara signifikan di lingkungan industri nyata.

Kerusakan buatan pada CWRU. Dataset CWRU menggunakan metode electric discharge machining (EDM) untuk membuat cacat pada komponen bearing. Kerusakan EDM memiliki morfologi yang lebih teratur dibandingkan kerusakan fatigue alami yang berkembang bertahap, sehingga model yang dilatih pada CWRU berpotensi menunjukkan penurunan kinerja ketika dihadapkan pada kerusakan yang tumbuh secara progresif dalam kondisi operasi sesungguhnya.

SAE bersifat post-hoc. Pada penelitian ini, Sparse Autoencoder dilatih setelah model RUL selesai dilatih, menggunakan 20.000 hidden state yang dikumpulkan dari backbone yang parameternya sudah dibekukan. Pendekatan ini memungkinkan interpretabilitas tanpa mengubah kinerja prediksi, namun tidak menjamin bahwa representasi laten yang terbentuk adalah yang paling mudah diinterpretasikan. Pelatihan gabungan yang mengoptimalkan kinerja prediksi dan monosemantisitas secara bersamaan berpotensi menghasilkan korespondensi BPFx yang lebih kuat.

CWRU tidak memiliki tenaga statistik yang cukup untuk analisis SAE. Validasi silang SAE pada CWRU hanya mencakup sepuluh rekaman, sehingga uji permutasi tidak mencapai signifikansi statistik (p > 0,05) meski hit-rate BPFI mencapai 5,08%. Klaim konvergensi BPFI pada CWRU bersifat tentatif dan memerlukan pengujian pada dataset yang lebih lengkap atau dataset industri lain dengan jumlah rekaman yang jauh lebih besar.

Integrasi data kualitas belum dieksekusi. Tujuan jangka panjang yang tercantum dalam SK-Toto, yaitu integrasi penuh data kondisi sensor dan data kualitas termasuk radial clearance checking PT SKF Indonesia, belum dilaksanakan dalam lingkup empiris disertasi ini. Pipeline yang dikembangkan berfokus pada sinyal vibrasi; integrasi data kualitas heterogen untuk model perawatan prediktif multi-modal ditetapkan sebagai prioritas penelitian lanjutan yang paling mendesak.

Validasi industri bersifat terbatas. Data PT SKF Indonesia yang tersedia hanya digunakan sebagai sanity check eksternal pada Lampiran D, bukan sebagai validasi lintas mesin yang lengkap. Klaim arsitektural tentang dukungan peningkatan OEE didasarkan pada blueprint Tier 1–3, bukan pada studi deployment lapangan yang mengukur produktivitas secara langsung.

## Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Keterbatasan yang diuraikan pada Subbab VI.4 mengarahkan tujuh rekomendasi berikut, disusun berdasarkan urutan dampak yang diperkirakan terhadap kemampuan generalisasi dan nilai praktis sistem.

Rekomendasi 1: Validasi Lintas Rig. Transferability WDCNN+FSM dan arsitektur backbone RUL perlu diuji pada dataset dari test rig yang berbeda, terutama Paderborn University (KAt-DataCenter, dengan kerusakan alami maupun artifisial) dan MFPT (MFPT Bearing Fault Dataset). Kedua dataset tersebut mencakup variasi kecepatan poros dan beban yang lebih luas dibandingkan CWRU. Validasi pada dataset ini akan memberikan bukti yang lebih kuat tentang kemampuan generalisasi model lintas kondisi operasi dan jenis kerusakan yang beragam.

Rekomendasi 2: Pelatihan SAE In-Loop. Integrasi Sparse Autoencoder sebagai komponen regulasi dalam pelatihan backbone RUL merupakan langkah logis berikutnya. Strategi yang dapat dieksplorasi mencakup penambahan suku sparsity penalty pada fungsi kerugian pelatihan, atau pelatihan bersama dengan supervisi parsial menggunakan amplitudo BPFx sebagai sinyal lemah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan monosemantisitas representasi laten tanpa mengorbankan akurasi prediksi RUL yang sudah dicapai.

Rekomendasi 3: Jaringan Bebas Normalisasi sebagai Alternatif BatchNorm. Temuan N2 menunjukkan bahwa penghapusan BatchNorm menaikkan discriminability FSM sebesar 133% (0,315 → 0,735), dengan kata lain BatchNorm membatasi discriminability FSM. Arsitektur Normalizer-Free Network (NF-Net) yang menggantikan BatchNorm dengan penskalaan adaptif berpotensi mempertahankan akurasi klasifikasi sambil memungkinkan FSM yang lebih diskriminatif. Eksperimen ablasi sistematis dengan tiga jenis pengganti normalisasi (tanpa normalisasi, LayerNorm, NF-Net) pada dataset CWRU akan memberikan panduan desain yang lebih lengkap bagi peneliti yang mengembangkan model diagnostik berbasis CNN.

Rekomendasi 4: XAI pada Domain Waktu-Frekuensi. FSM yang dikembangkan dalam disertasi ini beroperasi pada domain waktu dengan resolusi 2.048 titik per jendela. Pengembangan XAI setara pada representasi Short-Time Fourier Transform (STFT) atau Continuous Wavelet Transform (CWT) akan memberikan sudut pandang komplementer yang memisahkan atribusi berdasarkan komponen frekuensi. Gabungan antara FSM domain-waktu dan FSM domain waktu-frekuensi dapat mengklarifikasi apakah model menggunakan energi pita BPFx atau morfologi transien sebagai dasar utama keputusan klasifikasi.

Rekomendasi 5: Deployment Edge secara Waktu-Nyata. Target latensi inferensi WDCNN pada perangkat keras berdaya rendah perlu dikuantifikasi secara eksperimen, khususnya pada NVIDIA Jetson Orin Nano atau SoC RK3588. Strategi yang direkomendasikan mencakup kuantisasi INT8 setelah pelatihan dan pruning terstruktur pada lapisan konvolusi tengah, dengan target di bawah 100 milidetik per jendela 2.048 titik pada frekuensi sampel 48 kHz. Mamba, dengan kompleksitas inferensi linear dan rekurens SSM yang tidak memerlukan GPU, merupakan kandidat untuk Tier 3 berbiaya rendah.

Rekomendasi 6: Integrasi ERP/CMMS. Keluaran numerik Tier 3 (estimasi RUL dan pita kepercayaan 95%) perlu dihubungkan secara langsung dengan modul perencanaan perawatan pada sistem ERP atau CMMS yang digunakan fasilitas produksi. Antarmuka application programming interface (API) yang menerima hidden state terbaru dan mengembalikan estimasi RUL beserta rentang kepercayaan, kemudian mengalirkan rekomendasi penggantian komponen ke CMMS, akan mengubah keluaran penelitian menjadi alur kerja perawatan yang beroperasi secara otomatis.

Rekomendasi 7 (Prioritas Utama): Pengumpulan Data Kualitas dan Integrasi Multi-Modal. Tujuan penelitian jangka panjang yang dirumuskan dalam SK-Toto, yaitu integrasi data kondisi mesin dan data kualitas produk secara waktu-nyata, belum terlaksana dalam lingkup empiris disertasi ini. Langkah pertama yang diperlukan adalah pengumpulan data radial clearance bearing dari PT SKF Indonesia dalam volume yang memadai untuk pelatihan model, disertai anotasi temporal yang memungkinkan penyelarasan dengan rekaman vibrasi. Berdasarkan data tersebut, model multi-modal yang menggabungkan aliran vibrasi (Tier 1–3) dan aliran data kualitas (radial clearance sebagai indikator kondisi tambahan) dapat dibangun dan divalidasi, sehingga Tujuan 2 dari SK-Toto terpenuhi secara empiris dan penelitian ini mencapai cakupan penuh yang dicanangkan dalam proposal Agustus 2025.