﻿

Lampiran A Detail Fitur Time-Domain dan Frequency-Domain

Lampiran ini merinci definisi numerik vektor Health Indicator (HI) yang memasuki model pada Bab III–V. Implementasi mengikuti modul mxlstm/data/hi.py pada repositori publik (Lampiran C).

Setiap rekaman getaran memuat dua kanal akselerometer (horizontal lalu vertikal, sesuai urutan kolom pada berkas CSV adaptor dataset). Untuk setiap kanal c∈{0,1} diekstraksi sembilan skalar time-domain dan sembilan skalar turunan spektral berbasis PSD Welch, sehingga

F=2×(9+9)=36.	(A.1)

Konvensi penamaan fitur dalam kode dan pada tabel SHAP/IG Bab V mengikuti pola td_cc_nama dan fd_cc_nama, dengan indeks kanal c=0 untuk horizontal dan c=1 untuk vertikal.

Ringkasan energi pada lima pita frekuensi seragam hingga Nyquist (sebagaimana diuraikan pada Bab III) menggambarkan prinsip dekomposisi spektral; secara numerik, energi pita pada Lampiran ini dihitung sebagai jumlah kontribusi bin PSD Welch pada rentang frekuensi yang sama lebar, sehingga konsisten dengan implementasi pelatihan.

A.1 Notasi Bersama

Misalkan (x1,x2,…,xN) menyatakan sampel sinyal satu kanal pada satu rekaman, dengan N panjang rekaman dan fs=25,6 kHz frekuensi sampling. Diberikan μ=1Ni=1Nxi, σ2=1Ni=1N(xi−μ)2, dan σ=σ2+ε dengan ε>0 kecil untuk stabilitas numerik. Notasi E[⋅] pada skewness dan kurtosis di bawah ini merujuk pada momen empiris terhadap distribusi sampel yang sama.

A.2 Fitur Time-Domain

Tabel A.1 merinci sembilan fitur time-domain per kanal. Urutan vektor pada keluaran program mengikuti baris tabel.

Tabel A.1 Definisi sembilan fitur time-domain per kanal.

| No. | ID (td_cc_…) | Definisi |
| --- | --- | --- |
| 1 | rms | RMS=1Ni=1Nxi2. |
| 2 | peak | Peak=max1≤i≤N¦xi¦. |
| 3 | kurtosis | Kurtosis Pearson E(xi−μ)4/σ4 (parameter fisher=False pada scipy.stats.kurtosis, sehingga untuk sinyal Gaussian mendekati 3,0). |
| 4 | skewness | Skewness E(xi−μ)3/σ3. |
| 5 | crest | Crest factor Peak/(RMS+ε). |
| 6 | shape | Shape factor RMS/1Ni=1N¦xi¦+ε. |
| 7 | impulse | Impulse factor Peak/1Ni=1N¦xi¦+ε. |
| 8 | margin | Margin factor Peak/(1Ni=1N¦xi¦)2+ε. |
| 9 | variance | Variansi populasi σ2=1Ni=1N(xi−μ)2. |

A.3 Fitur Frequency-Domain (PSD Welch)

Spektral dihitung dengan metode Welch (scipy.signal.welch): panjang segmen FFT nperseg=min(2048, N), jendela default bibliotek, dan vektor frekuensi fℓ serta PSD diskrit Pℓ pada bin yang dihasilkan. Didefinisikan bobot ternormalisasi

Pℓ=Pℓj​Pj+ε,  ℓ​Pℓ≈1.	(A.2)

Empat statistik spektral global (baris 1–4 pada Tabel A.2) menggunakan Pℓ mentah untuk mean frequency dan RMS frequency, serta Pℓ untuk pusat massa spektral dan entropi spektral. Lima energi pita (baris 5–9) merupakan jumlah Pℓ pada bin yang jatuh ke dalam lima sub-interval seragam [0, fs/2]:

Bk=fk−1, fk, fk=k⋅fs/25, k=1,…,5,	(A.3)

Ek=fℓ∈Bk​Pℓ.	(A.4)

Tabel A.2 Definisi sembilan fitur frekuensi per kanal (Welch PSD).

| No. | ID (fd_cc_…) | Definisi |
| --- | --- | --- |
| 1 | centroid | Frekuensi pusat massa spektrum terbobot P: ℓ​fℓ Pℓ. |
| 2 | entropy | Entropi Shannon −ℓ:Pℓ>0​Pℓln(Pℓ+ε). |
| 3 | mean_freq | Mean frequency ℓ​fℓPℓ/(j​Pj+ε). |
| 4 | rms_freq | RMS frequency ℓ​fℓ2Pℓ/(j​Pj+ε). |
| 5–9 | band0–band4 | Energi pita Ek pada Persamaan (A.4) untuk k=1,…,5 (berkas kode memakai indeks nol: band0 ≡E1, …, band4 ≡E5). |

A.4 Pasca-Ekstraksi pada Rantai Pelatihan

Setelah vektor 36-dimensi terbentuk per rekaman, diterapkan normalisasi Min–Max per fitur yang di-fit hanya pada bearing pelatihan, diikuti pemulusan eksponensial sepanjang indeks waktu dengan koefisien αsmooth=0,10 (sebagaimana pada Bab III). Parameter normalisasi disimpan per fitur agar dapat diterapkan identik pada validasi dan uji tanpa penyimpangan statistik antar-set. Urutan operasi dan parameter persis tercatat pada kelas HIPipeline dalam mxlstm/data/hi.py.