# Metodologi

Bab ini menjelaskan fondasi penelitian yang digunakan oleh Bab IV (diagnostik) dan Bab V (prognostik). Fondasi tersebut mencakup kerangka konseptual diagnostik dan prognostik yang saling melengkapi, spesifikasi empat dataset, prosedur praproses sinyal dan ekstraksi fitur, metrik evaluasi bersama, serta infrastruktur komputasi dan protokol reproduksi. metodologi spesifik tiap kasus dikembangkan lebih lanjut di awal Bab IV (diagnostik) dan Bab V (prognostik).

## Kerangka Konseptual

Penelitian ini disusun dalam dua pendekatan yang mencerminkan dua tipe sistem perawatan prediktif berbasis vibrasi: diagnostik dan prognostik. Keduanya berbagi fondasi data, praproses, dan infrastruktur yang diuraikan pada bab ini, kemudian masing-masing mengembangkan metodologi dan hasilnya pada Bab IV dan Bab V, sebelum akhirnya berkonvergensi pada kerangka Perawatan Prediktif (Predictive Maintenance, PdM) yang disintesiskan pada Bab VI.

Pendekatan diagnostik berfokus pada identifikasi jenis dan keparahan kerusakan bearing menggunakan dataset CWRU dengan pendekatan progresif dari model berbasis kernel (SVM/LR), algoritma berbasis pohon keputusan (DT/RF/XGBoost), hingga Deep Learning (WDCNN). Setiap pendekatan dilengkapi modul Explainable AI (SHAP) yang sesuai dengan arsitekturnya. Keluaran utama pendekatan diagnostik adalah Fault Signature Maps (FSM), yaitu representasi fingerprint per kelas kerusakan pada resolusi sinyal mentah 2.048 titik. Modul XAI yang digunakan pada setiap golongan algoritma disesuaikan dengan arsitekturnya: KernelExplainer untuk model berbasis kernel (SVM/LR), TreeExplainer untuk algoritma berbasis pohon keputusan (DT/RF/XGBoost), dan DeepExplainer untuk Deep Learning (WDCNN). Rincian implementasi masing-masing modul SHAP dikembangkan pada Bab IV Subbab IV.2–IV.4.

Di sisi lain, pendekatan prognostik berfokus pada estimasi sisa umur pakai (Remaining Useful Life, RUL) menggunakan tiga dataset prognostik (PHM2012, XJTU-SY, IMS) dengan tiga arsitektur backbone: Mamba-xLSTM-Net, N-BEATS-xLSTM-RUL, dan SparseGate-TCN-RUL. Interpretabilitas pendekatan prognostik dicapai melalui Top-k Sparse Autoencoder (SAE) yang memetakan representasi laten model ke frekuensi karakteristik bearing (BPFx) secara statistik terverifikasi.

Gambar III.1 mengilustrasikan alur keseluruhan kedua pendekatan beserta titik konvergensi di Bab VI.

Gambar III.1 Kerangka konseptual: pendekatan diagnostik (biru) menggunakan dataset CWRU untuk benchmark algoritma (kernel/pohon keputusan/Deep Learning) dan menghasilkan FSM sebagai XAI level sinyal; pendekatan prognostik (hijau) menggunakan tiga dataset prognostik untuk estimasi RUL dan pemetaan BPFx melalui Top-k SAE. Keduanya berkonvergensi pada kerangka PdM multi-tier di Bab VI.

Pemilihan dua pendekatan berbeda dan (bukan satu alur hirarkis tunggal) mencerminkan realitas sistem PdM industri yang membutuhkan dua kemampuan yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu kemampuan diagnostik untuk pengambilan keputusan jangka pendek (jenis dan lokasi kerusakan), dan kemampuan prognostik untuk perencanaan perawatan jangka panjang (estimasi kapan komponen akan gagal). Interpretabilitas pada kedua kemampuan diwujudkan melalui pendekatan yang sesuai dengan skala waktu masing-masing. FSM untuk interpretabilitas level sinyal dalam satu segmen pendek (diagnostik), dan SAE-BPFx untuk interpretabilitas konsep laten lintas ratusan rekaman degradasi (prognostik).

## Dataset

Empat dataset publik digunakan dalam penelitian ini. Satu dataset untuk diagnostik dan tiga untuk prognostik. Semua merupakan dataset benchmark yang banyak dijadikan acuan dalam literatur penelitian perawatan prediktif bearing. Tabel III.1 merangkum karakteristik utama keempat dataset.

Tabel III.1 Ringkasan karakteristik empat dataset yang digunakan dalam penelitian.

| Dataset | Peran | Bearing/Kelas | Fs (kHz) | Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CWRU | Diagnostik | 1 rig, 10 kelas | 48 | Klasifikasi kerusakan |
| PHM2012 | Prognostik | 17 bearing | 25,6 | Estimasi RUL |
| XJTU-SY | Prognostik | 10 bearing | 25,6 | Estimasi RUL |
| IMS | Prognostik | 4 bearing × 3 run | 20 | Estimasi RUL |

### CWRU (Diagnostik)

Dataset CWRU (Case Western Reserve University Bearing Data Center) merupakan dataset diagnostik bearing yang paling banyak diacu dalam literatur (Smith dan Randall, 2015). Test rig terdiri atas motor induksi 2 HP yang menggerakkan poros dengan bearing uji SKF 6205-2RS JEM. Kerusakan eksperimental diinduksi melalui electrical discharge machining (EDM) pada tiga komponen: inner race (IR), outer race (OR), dan rolling element (ball). Akselerometer dipasang pada posisi drive-end (DE, 48 kHz) dan fan-end (FE, 12 kHz); penelitian ini menggunakan sinyal DE 48 kHz sebagai sinyal utama. Empat kondisi beban diterapkan: 0, 1, 2, dan 3 HP. Dari kombinasi jenis, lokasi, dan tingkat keparahan kerusakan, diperoleh 10 kelas kondisi sebagaimana dirinci pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Sepuluh kelas kondisi dataset CWRU, lokasi, tingkat keparahan, dan jumlah sampel setelah temporal split 54/13/33% (124/31/75 per kelas).

| Kelas | Kondisi | Lokasi | Kerusakan (inci) | Latih | Val. | Uji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Normal | – | – | 124 | 31 | 75 |  |
| 1 | Inner Race | DE | 0,007 | 124 | 31 | 75 |  |
| 2 | Inner Race | DE | 0,014 | 124 | 31 | 75 |  |
| 3 | Inner Race | DE | 0,021 | 124 | 31 | 75 |  |
| 4 | Outer Race | DE | 0,007 | 124 | 31 | 75 |  |
| 5 | Outer Race | DE | 0,014 | 124 | 31 | 75 |  |
| 6 | Outer Race | DE | 0,021 | 124 | 31 | 75 |  |
| 7 | Ball | DE | 0,007 | 124 | 31 | 75 |  |
| 8 | Ball | DE | 0,014 | 124 | 31 | 75 |  |
| 9 | Ball | DE | 0,021 | 124 | 31 | 75 |  |
|  | Total |  |  | 1.240 | 310 | 750 |  |

Segmentasi dilakukan dengan jendela non-tumpang-tindih sepanjang 2.048 titik. Pembagian data mengikuti pemisahan temporal (bukan pemisahan acak) untuk menghindari kebocoran informasi waktu: 54% pertama dialokasikan untuk training (1.240 sampel), 13% berikutnya untuk validation (310 sampel), dan 33% terakhir untuk pengujian (750 sampel). Normalisasi Z-score dihitung hanya dari training set dan diterapkan ke dua set lainnya tanpa modifikasi lebih lanjut.

Pada Bab IV, dataset ini menjadi sumber utama untuk benchmark beberapa model algoritma. Pada Bab V, CWRU juga digunakan untuk validasi cross-dataset SAE; namun hanya tersedia n = 10 rekaman, sehingga daya statistik terbatas (p > 0,05). Keterbatasan ini ditandai secara eksplisit pada Subbab V.8.

### PHM2012 / FEMTO-PRONOSTIA (Prognostik)

Dataset PHM2012 merupakan hasil kompetisi Prognostics and Health Management IEEE 2012 yang dikembangkan oleh FEMTO-ST Institute, Université de Franche-Comté, menggunakan test rig PRONOSTIA (Nectoux dkk., 2012). Karakteristik dataset dirangkum pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Karakteristik dataset PHM2012 (FEMTO-PRONOSTIA).

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Bearing uji | NSK 6804 (deep groove ball bearing) |
| Kondisi operasi | 3 (1.800 rpm/4.000 N; 1.650 rpm/4.200 N; 1.500 rpm/5.000 N) |
| Total bearing | 17 |
| Sensor | Akselerometer horizontal + vertikal (25,6 kHz) |
| Durasi rekaman | 0,1 detik per rekaman; interval 10 detik |
| Sampel per rekaman | 2.560 |
| Kriteria EOL | RMS ≥ 20 g |
| Skema label RUL | Linear 1,0 (sehat) → 0,0 (EOL) |

Skema pelabelan RUL yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan piecewise: nilai target dipertahankan pada 1,0 selama fase sehat (sebelum titik onset degradasi td), kemudian turun secara linear ke 0,0 pada end-of-life tf:

rt=1,0,t<tdtf−ttf−td,td≤t≤tf	(III.1)

Titik td ditentukan secara otomatis melalui deteksi perubahan signifikan pada nilai RMS menggunakan metode 3σ pada jendela geser. Skema ini lebih realistis secara fisik dibandingkan skema linear penuh karena mencerminkan fase sehat panjang yang diikuti fase degradasi akseleratif yang relatif singkat.

Pembagian data mengikuti konvensi kompetisi PHM2012 secara berbasis bearing (bearing-wise) sebagaimana dirinci pada Tabel III.4. Pemisahan berbasis bearing memastikan bahwa tidak ada sampel dari bearing yang sama tersebar ke dua set berbeda, mencegah terjadinya kebocoran karakteristik degradasi individual.

Tabel III.4 Pembagian set data PHM2012 (bearing-wise).

| Set | Bearing | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| Training | 1_1, 1_2, 1_4, 2_1, 2_3, 2_5, 3_1 | 7 |
| Validation | 1_5, 2_2 | 2 |
| Test | 1_3, 1_6, 1_7, 2_4, 2_6, 2_7, 3_2, 3_3 | 8 |

Dataset PHM2012 mendefinisikan scoring function asimetris yang menjadi dasar PHM Score pada Subbab III.4.2. Pembagian yang mengikuti konvensi kompetisi memungkinkan perbandingan langsung hasil penelitian ini dengan literatur benchmark yang dipublikasikan sebelumnya.

### XJTU-SY (Prognostik)

Dataset XJTU-SY dikembangkan oleh Xi’an Jiaotong University bersama Sumyoung Technology menggunakan test rig akselerasi umur pakai rolling element bearing (Wang dkk., 2020). Karakteristik dataset dirangkum pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Karakteristik dataset XJTU-SY.

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Bearing uji | LDK UER204 (deep groove ball bearing) |
| Kondisi operasi | 3 (2.100 rpm/12 kN; 2.250 rpm/11 kN; 2.400 rpm/10 kN) |
| Total bearing | 15 (5 per kondisi) |
| Sensor | Akselerometer horizontal + vertikal (25,6 kHz) |
| Durasi rekaman | 1,28 detik; interval 1 menit |
| Sampel per rekaman | 32.768 |
| Mode kegagalan dominan | Outer-race spalling (mayoritas bearing) |

Ketiga kondisi operasi digunakan (15 bearing aktif). Pembagian set bearing-wise dirinci pada Tabel III.6; konfigurasi pelatihan mengacu pada configs/data/xjtu_sy_available_full.yaml.

Tabel III.6 Pembagian set data XJTU-SY (bearing-wise, 3 kondisi operasi).

| Set | Bearing | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| Training | 1_1, 1_2, 1_3, 2_1, 2_2, 2_4, 3_1, 3_2, 3_4 | 9 |
| Validation | 1_4, 2_5, 3_5 | 3 |
| Test | 1_5, 2_3, 3_3 | 3 |

Ketersediaan label mode kegagalan per bearing pada XJTU-SY menjadi aset penting untuk memvalidasi interpretabilitas prognostik. Apabila SAE memetakan fitur ke BPFO, konsistensi dengan dominansi outer-race spalling yang terdokumentasi oleh pemilik dataset memberikan uji silang fisis yang kuat.

### IMS / Intelligent Maintenance Systems (Prognostik)

Dataset IMS dikembangkan oleh Center for Intelligent Maintenance Systems (IMS), University of Cincinnati, menggunakan test rig dengan empat bearing Rexnord ZA-2115 yang beroperasi secara bersamaan pada kecepatan tetap 2.000 rpm di bawah beban radial 26,7 kN (Qiu dkk., 2006). Karakteristik dataset dirangkum pada Tabel III.7.

Tabel III.7 Karakteristik dataset IMS.

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Bearing uji | Rexnord ZA-2115 (tapered roller bearing) |
| Kecepatan poros | 2.000 rpm (33,3 Hz) |
| Beban radial | 26,7 kN |
| Sensor | Akselerometer (20 kHz) |
| Sampel per rekaman | 20.480 (1 detik) |
| Interval akuisisi | 10 menit |
| Run tersedia | 3 (Run 1: ∼43 jam; Run 2: ∼160 jam; Run 3: ∼46 jam) |

Setiap run memantau keempat bearing (Bearing 1–4) secara bersamaan. Mode kegagalan yang terdokumentasi. Pada Run 1, Bearing 3 mengalami outer-race fault dan Bearing 4 mengalami kegagalan elemen gelinding (rolling element fault); pada Run 2, Bearing 1 mengalami inner-race fault. Catatan: analisis SAE-BPFx pada Bab V menggunakan kanal Bearing 1 (Run 1) sebagai kanal utama dan mendokumentasikan korespondensi FTF yang konsisten dengan kegagalan sangkar (cage fatigue) pada Run 1 (Qiu dkk., 2006).

Pembagian data pada dataset IMS mengikuti prosedur berbasis bearing (bearing-wise), yaitu Bearing 1 dan Bearing 2 dialokasikan untuk training, Bearing 3 untuk validation, dan Bearing 4 untuk pengujian; pembagian ini konsisten untuk seluruh tiga run yang tersedia (Suharto dan ko-promotor, 2025).

IMS dipilih sebagai dataset prognostik ketiga karena karakteristiknya yang berbeda dari PHM2012 dan XJTU-SY: bearing tipe tapered roller (bukan ball bearing), operasi run-to-failure multi-bearing simultan, dan distribusi mode kegagalan yang mencakup rolling element dan sangkar (cage), tidak hanya outer race. Keberagaman jenis bearing, mode kegagalan, dan karakteristik sinyal ini memperkuat uji universalitas pada Bab V.

## Praproses Sinyal dan Ekstraksi Fitur HI 36-D

Meskipun pendekatan diagnostik dan prognostik menggunakan representasi input yang berbeda untuk model akhirnya, keduanya berbagi tiga tahap praproses awal: (1) segmentasi jendela geser, (2) normalisasi Z-score berbasis training set, dan (3) ekstraksi fitur atau penggunaan langsung sinyal tersegmentasi. Pemisahan pada tahap ketiga bergantung pada pendekatan masing-masing model.

### Segmentasi Jendela Geser dan Normalisasi

Segmentasi membagi rekaman sinyal panjang menjadi segmen pendek menggunakan jendela geser dengan ukuran yang disesuaikan per dataset dan pendekatan model:

- CWRU (Diagnostik): jendela 2.048 titik, stride penuh (tidak tumpang-tindih) untuk training dan evaluasi. Panjang 2.048 dipilih agar mencakup setidaknya satu periode impuls BPFx pada 48 kHz.

- PHM2012, XJTU-SY, IMS (Prognostik): jendela temporal berisi Lwin rekaman berurutan (health indicator per rekaman); konfigurasi Lwin dan stride diuraikan pada Bab V Subbab V.1.

Normalisasi Z-score diimplementasikan per kanal menggunakan statistik dari training set:

xτ=xτ−μtrainσtrain,	(III.2)

di mana μtrain dan σtrain adalah mean dan simpangan baku yang dihitung hanya dari training set, kemudian diterapkan secara seragam pada data validation dan data test set untuk mencegah kebocoran informasi.

### Health Indicator 36-D untuk Model Berbasis Kernel dan Pohon Keputusan

Model berbasis kernel (SVM/LR) dan algoritma berbasis pohon keputusan (DT/RF/XGBoost) pada Bab IV tidak beroperasi langsung pada sinyal mentah. Dari setiap segmen sinyal CWRU, diekstraksi vektor HI 36-D yang terdiri atas 18 fitur per kanal akselerometer (drive-end dan fan-end), masing-masing mencakup:

- 9 fitur domain waktu: nilai RMS, kurtosis, crest factor, peak-to-peak, skewness, deviasi standar, mean, variansi, dan median absolute deviation (MAD).

- 9 fitur domain frekuensi: sentroid spektral, entropi spektral, dan 7 fitur energi pita yang mencakup pita frekuensi karakteristik bearing (BPFO, BPFI, BSF, FTF) beserta harmonik terkait.

Dengan dua kanal (DE dan FE), total dimensi vektor fitur per segmen adalah 18 × 2 = 36. Definisi matematis lengkap setiap fitur dirujuk ke Lampiran A. Jendela FFT tipe Hann digunakan untuk mengurangi spectral leakage pada fitur domain frekuensi. Normalisasi Z-score tambahan diterapkan pada vektor HI 36-D setelah ekstraksi, dengan statistik juga bersumber dari training set. Penting dicatat: penggunaan dua kanal (DE+FE) berlaku khusus untuk model berbasis kernel dan pohon. WDCNN (Subbab III.3.3) menggunakan hanya sinyal mentah kanal drive-end (DE) tunggal, berdimensi 1 × 2048, tanpa ekstraksi fitur dua-kanal.

### Representasi Input untuk Model Berbasis Deep Learning

Dua jenis model Deep Learning dalam penelitian ini menggunakan representasi input yang berbeda dari HI 36-D:

- WDCNN (Bab IV, diagnostik): menerima sinyal mentah 2.048 titik secara langsung (x∈R2048), tanpa ekstraksi fitur manual. Kernel konvolusional berukuran 64 dengan stride 16 pada lapisan pertama berfungsi sebagai ekstraktor frekuensi adaptif otomatis (Zhang dkk., 2017).

- Backbone RUL (Bab V, prognostik): menerima sekuens vektor HI 5-D yang diekstraksi per rekaman melalui dekomposisi energi RMS lima pita frekuensi. Input berbentuk X∈RLwin×5 (sekuens Lwin rekaman, masing-masing 5 fitur energi). Prosedur praproses prognostik diuraikan pada Bab V Subbab V.1.

Perbedaan representasi ini mencerminkan perbedaan mendasar antara kedua tugas: diagnostik mengklasifikasikan jenis kerusakan dari satu segmen waktu pendek (2.048 titik ≈ 42,67 ms pada 48 kHz), sedangkan prognostik mengestimasi degradasi dari sekuens ratusan rekaman yang mencakup seluruh lintasan degradasi.

## Metrik Evaluasi

Bagian ini mendefinisikan seluruh metrik evaluasi yang digunakan pada Bab IV dan Bab V. Pengelompokan mengikuti tiga dimensi: kinerja klasifikasi diagnostik diagnostik, kinerja prognostik, dan validasi interpretabilitas (FSM untuk diagnostik; SAE-BPFx untuk prognostik).

### Metrik Diagnostik

Kinerja klasifikasi dievaluasi dengan empat metrik. Akurasi mengukur proporsi prediksi benar secara keseluruhan:

Akurasi=k=1KTPkNtest,	(III.3)

di mana TPk adalah jumlah prediksi benar pada kelas ke-k dan Ntest adalah total sampel uji. Macro-F1 menghitung rata-rata F1 per kelas tanpa pembobotan terhadap frekuensi kelas:

F1macro=1Kk=1K2 PkRkPk+Rk,	(III.4)

dengan Pk (presisi) dan Rk (rekall) per kelas ke-k. Macro-F1 dipilih sebagai metrik primer karena tidak terbias terhadap kelas mayoritas; penting untuk dataset yang seimbang per kelas seperti CWRU. Weighted-F1 juga dilaporkan untuk kelengkapan. Confusion matrix K × K disajikan untuk analisis kesalahan per kelas.

Tiga metrik tambahan digunakan khusus untuk validasi Fault Signature Maps (FSM):

- Indeks diskriminabilitas (D): mengukur sejauh mana pola FSM antar-kelas lebih berbeda dibandingkan pola dalam satu kelas, dinyatakan sebagai rasio kemiripan kosinus rata-rata antar-kelas terhadap kemiripan kosinus rata-rata dalam kelas (inter/intra cosine ratio):

D=ρinterρintra,  ρinter=1C2c1<c2​FSMc1abs⋅FSMc2abs∥FSMc1abs∥2∥FSMc2abs∥2,	(III.5)

- di mana ρintra adalah kemiripan kosinus rata-rata antar 20 pasang sampel acak dalam kelas yang sama, dirata-rata atas C kelas. Nilai D > 1 berarti FSM lebih mudah dibedakan antar kelas daripada varian dalam kelas; nilai D < 1 (seperti yang teramati D = 0,216 pada analisis utama) menunjukkan bahwa pola energi latar bersama mendominasi seluruh 2.048 dimensi dan menutupi pola spesifik kelas, meski FSM tetap diskriminatif pada subset posisi yang mengandung impuls cacat.

- Fraksi monotonik keparahan (Mc): mengukur fraksi posisi sinyal di mana atribusi FSM meningkat secara monoton sejalan dengan tingkat keparahan kerusakan (0,007 → 0,014 → 0,021 inci):

Mc=|{p:FSMc[p]0,014>FSMc[p]0,007∧FSMc[p]0,021>FSMc[p]0,014}|P,	(III.6)

- di mana P = 2.048 adalah total posisi sinyal dan FSMc[p]s adalah nilai FSM absolut kelas c pada posisi p untuk tingkat keparahan s.

- Koefisien stabilitas split-half (ρ): mengukur konsistensi FSM antara dua subset acak separuh dari data uji, dihitung sebagai kemiripan kosinus (cosine similarity) rata-rata lintas C kelas:

ρ=1Cc=1CFSMcabs|subset1 ⋅ FSMcabs|subset2∥FSMcabs|subset1∥2∥FSMcabs|subset2∥2,	(III.7)

- di mana subset1 dan subset2 adalah dua bagian sama besar yang dipisah secara acak dari data uji. Nilai ρ≥0,90 menunjukkan FSM yang sangat stabil antar subsampel (nilai yang dicapai pada analisis utama: ρ=0,940, yaitu 94 % kemiripan kosinus rata-rata lintas 10 kelas CWRU).

### Metrik Prognostik

Kinerja prediksi RUL dievaluasi dengan tiga metrik. Root Mean Squared Error (RMSE) digunakan sebagai metrik primer karena peka terhadap kesalahan besar (kritis secara operasional):

RMSE=1Ni=1N(ri−ri)2,	(III.8)

di mana ri adalah target RUL dan ri adalah prediksi model pada sampel ke-i. Mean Absolute Error (MAE) sebagai metrik pelengkap yang lebih robust terhadap pencilan:

MAE=1Ni=1N|ri−ri|.	(III.9)

PHM Score merupakan scoring function asimetris dari kompetisi IEEE PHM 2012 (Nectoux dkk., 2012) yang memberikan penalti lebih berat pada prediksi terlambat (estimasi RUL terlalu besar) dibandingkan prediksi lebih cepat:

Ei=100⋅ri−riri,	(III.10)

Ai=exp​−ln0,5⋅Ei5,Ei≤0exp​+ln0,5⋅Ei20,Ei>0,	(III.11)

PHM Score=1Ni=1NAi∈[0, 1].	(III.12)

Nilai PHM Score lebih tinggi lebih baik; prediksi sempurna menghasilkan 1,0. Karena PHM Score tidak memiliki konvensi resmi untuk XJTU-SY dan IMS, RMSE digunakan sebagai satu-satunya metrik yang dapat dibandingkan secara adil lintas ketiga dataset prognostik.

### Metrik Interpretabilitas Laten

Tiga metrik digunakan untuk mengevaluasi korespondensi fitur SAE terhadap frekuensi karakteristik bearing (BPFx) pada prognostik.

Hit-rate Hφ mengukur proporsi fitur SAE yang berkorelasi moderat dengan amplitudo BPFx φ (φ∈{BPFO, BPFI, BSF, FTF}):

Hφ=|{i:|ri,φ|≥0,30}|dlat,	(III.13)

di mana ri,φ adalah korelasi Pearson antara vektor aktivasi fitur SAE ke-i dan amplitudo envelope spectrum pada pita frekuensi φ, dan dlat=1024 adalah dimensi laten SAE. Ambang batas 0,30 mengikuti konvensi korelasi moderat yang lazim dalam literatur analisis sinyal.

Bootstrap 95% CI dihitung dengan B = 1000 resampel rekaman dari dataset untuk memperoleh selang kepercayaan empiris pada Hφ:

CI95=Hφ(2,5%), Hφ(97,5%),	(III.14)

di mana persentil dihitung dari distribusi empiris Hφ atas B resampel dengan penggantian. Selang ini mencerminkan ketidakpastian akibat variabilitas sampel lintas rekaman.

Permutation p-value dihitung dengan B = 1.000 permutasi label rekaman terhadap nilai amplitudo BPFx; hit-rate pada setiap permutasi dibandingkan terhadap hit-rate yang teramati (uji dua-sisi: proporsi permutasi null yang nilai korelasi absolutnya melampaui nilai teramati):

p=|{b:|Hφ(b)≥Hφobs|+1B+1.	(III.15)

Nilai p < 0,05 menunjukkan bahwa korespondensi SAE–BPFx yang teramati tidak dapat dijelaskan oleh kebetulan semata dan merupakan properti emergent dari representasi yang terlatih. Untuk mengendalikan beban pengujian ganda (multiple testing), satu BPFx dominan per pasangan (dataset, arsitektur) ditetapkan sebagai luaran primer—menghasilkan 12 uji primer atas 3 dataset valid × 4 BPFx—dengan ambang signifikansi setara Bonferroni p < 0,004; nilai p untuk BPFx sekunder dilaporkan sebagai eksploratif. Dua kelompok kontrol negatif juga digunakan: model dengan inisialisasi acak Xavier (kontrol arsitektur) dan hidden states berupa Gaussian noise (kontrol prosedur SAE). Rincian eksperimen kontrol negatif dikembangkan pada Bab V Subbab V.4.

## Infrastruktur dan Protokol Reproduksi

Seluruh eksperimen simulasi dilakukan pada infrastruktur yang dituliskan pada Tabel III.8. Pelatihan single-card (satu GPU per run) dipilih untuk memastikan reproduktibilitas hasil antar-seed komputer lain.

Tabel III.8 Infrastruktur komputasi yang digunakan dalam seluruh eksperimen diagnostik dan prognostik.

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| GPU | NVIDIA A40 (46 GB VRAM) |
| Framework DL | PyTorch Lightning 2.x |
| Framework ML | scikit-learn 1.x, XGBoost 2.x, SHAP |
| Presisi (Prognostik) | bf16-mixed (AMP, Ampere+) |
| Presisi (Diagnostik) | FP32 |
| Python | 3.11 (virtualenv) |

Protokol multi-seed. Untuk menjamin kesamaan statistik pada prognostik, setiap konfigurasi model × dataset dijalankan dengan tiga seed berbeda: 42, 43, dan 44. Total eksperimen pelatihan pada Bab V:

Total run=3 model×3 dataset×3 seed=27.	(III.16)

Metrik kinerja dilaporkan sebagai rata-rata dan simpangan baku populasi atas tiga seed: M±σM. Simpangan baku mencerminkan sensitivitas hasil terhadap inisialisasi bobot, yang merupakan sumber variabilitas utama pada backbone berbasis memori sekuensial. Pada diagnostik (benchmark kernel/pohon keputusan/Deep Learning), seed ditetapkan dari masing-masing notebook reproduksi karena pelatihan klasifikasi bersifat deterministik dan stabil pada kondisi yang sama.

Strategi checkpoint. Checkpoint terbaik disimpan berdasarkan metrik validasi minimum (val/rmse untuk backbone RUL; F1macro validasi untuk klasifikasi). Early stopping pada WDCNN menggunakan kesabaran 15 epoch. Backbone RUL dijalankan selama 75 epoch penuh tanpa early stopping agar kurva pelatihan antar model dapat dibandingkan secara adil dengan jumlah langkah identik.

Repositori dan reproduksi. Seluruh kode pelatihan, konfigurasi eksperimen, dan skrip evaluasi tersedia secara publik melalui repositori yang tercantum pada Lampiran C. Notebook reproduksi tersedia untuk setiap karya sumber: Conference1_Classification_SVM_LR.ipynb (Bab IV Subbab IV.2), Conference2_Classification_Tree.ipynb (Bab IV Subbab IV.3), dan Journal1_Fault_Signature_Maps.ipynb (Bab IV Subbab IV.4–IV.13). Notebook untuk Bab V akan tersedia setelah publikasi (Suharto dan ko-promotor, 2025).